Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa	Warszawa, 17.12.2024 r.

Zapytanie ofertowe nr ZO/13/2024

Zestaw urządzeń do zarządzania temperaturą komponentów pojazdu o napędzie hybrydowym. Urządzenia wchodzą w skład następujących 3 systemów chłodzenia

KOD CPV:

34312300-0 - Chłodnice do pojazdów mechanicznych

42512400-2 - Klimatyzatory do pojazdów mechanicznych

42122161-6 - Chłodzące pompy wodne

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

- ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz-

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa www.piap.pl

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestaw urządzeń do zarządzania temperaturą komponentów pojazdu o napędzie hybrydowym. Urządzenia wchodzą w skład następujących 3 systemów chłodzenia:

- Kompletny system zarządzania temperaturą akumulatorów (BTMS), w którego skład wchodzą następujące komponenty:

- Moduł z częścią sprężarkową;

- Moduł z częścią skraplaczową;

- Grzałka.

- Pompa czynnika chodzącego :

- Zbiornik wyrównawczy.

Parametry systemu:

- moc grzania 2 kW lub więcej;

- moc chłodzenia: 5 kW lub więcej dla temperatury 50 [°C];

- napięcie zasilania HV praca w zakresie napięcia nie węższym niż od 600 do 720VDC;

- napięcie nominalne zasilania LV - 24V;

- ciecz chłodząca – woda/glikol 50/50;

- czynnik chłodniczy - R134a;

- sterowanie - J1939 CAN.

Dodatkowo parametry komponentów:

- część sprężarkowa:  - wymiary nie większe niż: 530x380x350mm, masa poniżej 50 kg;

- część skraplaczowa: wymiary nie większe niż 850x660x330mm, masa poniżej 40kg;

- zbiorniki wyrównawcze muszą być wyposażone czujniki umożliwiające zdalne monitorowanie stanu poziomu cieczy.

- System chłodzenia do silnika diesla składający się z następujących komponentów:

  - Chłodnica płynu chłodzącego zintegrowanej z chłodnicą powietrza dolotowego o parametrach:

  - moc radiatora cieczy chłodzącej min. 35kW;

  - przepływ cieczy chłodzącej min. 90 l/min;

  - moc radiatora powietrza dolotowego min. 9 kW;

  - przepływ powietrza min. 0,08 kg/s;

  - wymiary 660x520x300mm lub mniejsze, nie wliczając przyłączy i mocowań;

  - napięcie nominalne zasilania – 24VDC;

  - sterownik J1939 CAN.

  - Zbiornik wyrównawczy wyposażony w czujnik umożliwiający zdalne monitorowanie stanu poziomu cieczy.

- Systemu chłodzenia komponenty elektryczne. W skład systemu wchodzą następujące komponenty:

  - Chłodnica płynu chłodzącego o parametrach:

- - moc radiatora min. 25kW;

- - przepływ cieczy chłodzącej min. 120 l/min;

- - wymiary 850x570x320. lub mniejsze;

- - masa nie większa niż 32 kg;

- - zasilane z napięcia 24V;

- - zintegrowany sterownik J1939 CAN.

  - Pompa cieczy chłodzącej o parametrach:

- maksymalne ciśnienie statyczne min. 2,2 bara przy przepływie min. 20 l/min

oraz min. 2 bary przy przepływie 45 l/min

- sterowanie przepływem w funkcji temperatury w zakresie od 0 do min 120 l/min

- sterowanie J1939 CAN

- napięcie nominalne zasilania – 24VDC,

- temperatura cieczy chłodzącej w zakresie min. -30/+100ºC

  - Zbiorniki wyrównawczy wyposażony w czujnik umożliwiający zdalne monitorowanie stanu poziomu cieczy.

W zakres dostawy oprócz w/w komponentów wchodzą:

- dokumentacja niezbędna do wykonania integracji systemów (np. schematy, rysunki systemów)

- rysunki 2D komponentów

- modele 3D komponentów

- obliczenia termodynamiczne

- wsparcie techniczne / uruchomienie

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

13 tygodni od daty podpisania umowy

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna być dostarczona mailem na adres tomasz.krakowka@piap.lukasiewicz.gov.pl oraz kzp@piap.pl  do dnia 07 stycznia 2025  godz. 10:00.

- O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.lukasiewicz.gov.pl

- OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena  100%

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.piap.lukasiewicz.gov.pl  oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela  Tomasz Krakówka email:

tomasz.krakowka@piap.lukasiewicz.gov.pl

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa;

- z inspektorem danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres email rodo@piap.lukasiewicz.gov.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZO/12/2024 prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.