Załącznik nr 1 do SWZ

# O F E R T A

na dostawę: przełączników sieciowych wraz z oprogramowaniem do zarządzania oraz wdrożeniem i szkoleniem

dla Sieci Badawczej Łukasiewicz-

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

podstawowym

Znak KZP/05/2022

## DANE WYKONAWCY

Nazwa...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

NIP ……………………………………………………………………………..

Telefon..........................................................................................................................................

Email ..............................................................................................................................................

FORMULARZ OFERTY

Ja/my* niżej podpisani:

……………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

..................................................................................................

..................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się

Wykonawca jest:

- mikro

- małym

- średnim przedsiębiorcą

(zaznaczyć właściwe)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na …………………………………………………..…

1.	SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym

w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

1.1.	Cena oferty brutto za realizację całości  zamówienia wynosi……………..	EUR.,

W  tym podatek od towarów i usług (VAT), wg stawki:	%

1.2.	Zamówienie wykonamy w terminie ………………….. od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie więcej niż 45 dni od daty zawarcia umowy).

1.3 	Na całość zamowienia udzielimy ……………………….. gwarancji.(zgodnie z wymaganiami w SWZ)

Zaoferowany sprzęt wyszczególniony w załącznik nr 1 do Oferty

2.	OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy  się ze Specyfikacją Warunków  Zamówienia akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.

3.	OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego

przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

4.	OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu

składania ofert do dnia ……………………………………….…

5.	OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.

6.	Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14  RODO2 wobec osób  fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

7.	SKŁADAMY ofertę na 	stronach.

8.	Wraz z ofertą SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:

- oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, lub wskazanie miejsca (dokładnego adresu strony, z której Zamawiający może je pobrać ………………** lub odpowiedniego pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)

- …………

………	dnia 	……..2022 r.

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

* w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

** wskazać adres strony internetowej

Załącznik nr 1 do Oferty

#### Oferowany sprzęt

Uwaga: w kolumnie „oferowane” należy wpisać konkretne wartości parametrów oferowanego sprzętu, typ, model itp..

| Parametr | Żądane przez Zamawiającego | Oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | - Przełącznik dostępowy typ 1 - 18 sztuk - Przełącznik dostępowy typ 2 – 17 sztuk - Przełącznik agregacyjny typ 3 – 1 sztuka - Oprogramowanie zarządzające– 1 sztuka - Wkładki 10 Gb SFP+ wielomodowe kompatybilne z dostarczonymi urządzeniami– 44 sztuki - Wkładki 10 Gb SFP+ Copper Transceiver (ze złączem RJ45) kompatybilne z dostarczonymi urządzeniami– 10 sztuk - Wkładki SFP RJ45 1000 BASE-T, kompatybilne z dostarczonymi urządzeniami– 20 sztuk - Wdrożenie i szkolenie |  |

Szczegółowe wymagania dla przełącznika dostępowego typ 1

Wskazać typ/model ……………………………..

| Żądane przez Zamawiającego |  |  | Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania ogólne | Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack. |  |
| 2. | Wymagane parametry fizyczne | Wymagane parametry fizyczne - możliwość montażu w szafie 19” - jeden wewnętrzny zasilacze 230V AC typu hot-swap. Z możliwością dołożenia dodatkowe zasilacza o tych samych parametrach. (nie dopuszcza się rozwiązań zewnętrznych zasilaczy) - port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash |  |
| 5. | Wymagana konfiguracja portów | Przełącznik musi posiadać minimum: - 24 portów gigabitowych w standardzie 100/1000BaseT - Minimum 6 portów 10Gb SFP+, pozwalające na instalację wkładek 10Gb (SFP+) i Gigabitowych (SFP). Wszystkie powyższe porty muszą być dostępne od frontu urządzenia. |  |
| 6. | Przełącznik | Przełącznik musi umożliwiać łączenie w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: - Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP - Do min. 8 jednostek w stosie - Magistrala stackująca o wydajności 40 Gb/s - Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie - Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree - Jeżeli realizacja funkcji łączenia w stosy wymaga dodatkowych interfejsów stackujących to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga ich dostarczenia. Zamawiający dopuszcza, aby możliwość łączenia w stosy była realizowana za pomocą portów SFP+ UWAGA: Przełącznik musi wspierać tzw. in-service software upgrade (ISSU) czyli aktualizację przełączników w stosie bez przerwania pracy całego stosu przełączników |  |
| 7. | Matryca przełączająca | Matryca przełączająca o wydajności min. 168Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 125 Mpps. |  |
| 8. |  | Obsługa min 16 000 adresów MAC |  |
| 9. |  | Wbudowana pamięć RAM min. 1 GB |  |
| 10. |  | Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 1 GB |  |
| 11. |  | Obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ) |  |
| 13. |  | Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9 216 bajtów |  |
| 14. |  | Obsługa protokołu GVRP lub równoważny |  |
| 15. |  | Wsparcie dla protokołów: - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree - IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 16 instancji protokołu MSTP lub zastosowanie osobnej instancji STP dla każdego VLANu. - Ethernet Ring Protection version 2 |  |
| 16. |  | Obsługa min. 256 tras dla routingu IPv4 |  |
| 17. |  | Obsługa min. 128 tras dla routingu IPv6 |  |
| 18. |  | Obsługa protokołów routingu minimum: - IPv4: statyczny, RIPv2, OSPF (dopuszcza się wsparcie dla OSPF ograniczone do jednego obszaru i co najmniej 8 interfejsów). - IPv6: minimum: statyczny, RIPng, OSPFv3 (dopuszcza się wsparcie dla OSPF ograniczone do jednego obszaru i co najmniej 8 interfejsów). |  |
| 19. |  | Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED |  |
| 20. |  | Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server |  |
| 21. |  | Obsługa ruchu multicast: - IGMP Snooping v1, v2 i v3 |  |
|  |  | Obsługa mechanizmu DHCP snooping |  |
| 22. | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: - min. 4 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę - autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL - możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC oraz poprzez portal www - zarządzanie urządzeniem przez HTTPS, SNMP i SSHv2 za pomocą protokołów IPv4 i IPv6 - możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP - obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, voice VLAN oraz private VLAN (lub równoważny), - możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP - Możliwość uwierzytelnia użytkowników przez wbudowany w przełącznik CaptivePortal – nie dopuszcza się rozwiązań z uwierzytelnieniem na zewnętrznym Captive Portal. |  |
|  |  | Wsparcie dla protokołu OpenFlow w wersji 1.0 oraz 1.3. |  |
| 26. | Wymagane opcje zarządzania | - możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegająca na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu oraz poprzez określony VLAN, - plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC), - urządzenie musi posiadać wbudowany port USB, pozwalający na podłączenie zewnętrznej pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych, - dedykowany port konsoli zgodny ze standardem RS-232, - dedykowany port Out-of-band management Ethernet RJ-45 lub możliwość emulacji takiego portu przez adapter RJ-45 podłączany do portu USB. - Obsługa skryptów BASH oraz Python - Możliwość zarządzania przełącznikiem przez Rest API – konieczność obsługi wszystkich funkcji przełącznika. |  |
| 27. |  | Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone: - pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim, - dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana. |  |
| 28. |  | Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. |  |
| 30. |  | Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia przedstawiciela producenta lub oficjalnego dystrybutora potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. |  |
| 31. |  | Przełącznik powinien być objęty co najmniej ograniczoną dożywotnią gwarancja producenta tj. gwarancją przez 5 lat od daty ogłoszenia przez producenta zaprzestania sprzedaży danego modelu urządzenia. Gwarancja realizowana jest przez zwrot zepsutego urządzenia do producenta, który w terminie nie dłuższym niż 10 dni przesyła przełącznik spełniający minimalne parametry techniczne wskazane w niniejszym dokumencie Dodatkowo: zamawiający wymaga, aby przełącznik posiadał 1-roczny serwis gwarancyjny na sprzęt. Wymiana uszkodzonego elementu w trybie 9x5xNBD, wraz z dostępem do najnowszych wersji oprogramowania. |  |

Szczegółowe wymagania dla przełącznika dostępowego typ 2

Wskazać typ/model ……………………………..

| Żądane przez Zamawiającego |  |  | Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania ogólne | Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack. |  |
| 2. | Wymagane parametry fizyczne | Wymagane parametry fizyczne - możliwość montażu w szafie 19” - jeden wewnętrzny zasilacze 230V AC typu hot-swap. Z możliwością dołożenia dodatkowe zasilacza o tych samych parametrach. (nie dopuszcza się rozwiązań zewnętrznych zasilaczy) - port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash |  |
| 5. | Wymagana konfiguracja portów | Przełącznik musi posiadać minimum: - 48 portów gigabitowych w standardzie 100/1000BaseT - Minimum 6 portów 10Gb SFP+, pozwalające na instalację wkładek 10Gb (SFP+) i Gigabitowych (SFP). Wszystkie powyższe porty muszą być dostępne od frontu urządzenia. |  |
| 6. | Przełącznik | Przełącznik musi umożliwiać łączenie w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: - Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP - Do min. 8 jednostek w stosie - Magistrala stackująca o wydajności 40 Gb/s - Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie - Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree - Jeżeli realizacja funkcji łączenia w stosy wymaga dodatkowych interfejsów stackujących to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga ich dostarczenia. Zamawiający dopuszcza, aby możliwość łączenia w stosy była realizowana za pomocą portów SFP+ UWAGA: Przełącznik musi wspierać tzw. in-service software upgrade (ISSU) czyli aktualizację przełączników w stosie bez przerwania pracy całego stosu przełączników |  |
| 7. | Matryca przełączająca | Matryca przełączająca o wydajności min. 216 Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 160 Mpps. |  |
| 8. |  | Obsługa min 16 000 adresów MAC |  |
| 9. |  | Wbudowana pamięć RAM min. 1 GB |  |
| 10. |  | Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 1 GB |  |
| 11. |  | Obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ) |  |
| 13. |  | Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9 216 bajtów |  |
| 14. |  | Obsługa protokołu GVRP lub równoważny |  |
| 15. |  | Wsparcie dla protokołów: - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree - IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 16 instancji protokołu MSTP lub zastosowanie osobnej instancji STP dla każdego VLANu. - Ethernet Ring Protection version 2 |  |
| 16. |  | Obsługa min. 256 tras dla routingu IPv4 |  |
| 17. |  | Obsługa min. 128 tras dla routingu IPv6 |  |
| 18. |  | Obsługa protokołów routingu minimum: - IPv4: statyczny, RIPv2, OSPF (dopuszcza się wsparcie dla OSPF ograniczone do jednego obszaru i co najmniej 8 interfejsów). - IPv6: minimum: statyczny, RIPng, OSPFv3 (dopuszcza się wsparcie dla OSPF ograniczone do jednego obszaru i co najmniej 8 interfejsów). |  |
| 19. |  | Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED |  |
| 20. |  | Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server |  |
| 21. |  | Obsługa ruchu multicast: - IGMP Snooping v1, v2 i v3 |  |
|  |  | Obsługa mechanizmu DHCP snooping |  |
| 22. | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: - min. 4 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę - autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL - możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC oraz poprzez portal www - zarządzanie urządzeniem przez HTTPS, SNMP i SSHv2 za pomocą protokołów IPv4 i IPv6 - możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP - obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, voice VLAN oraz private VLAN (lub równoważny), - możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP - Możliwość uwierzytelnia użytkowników przez wbudowany w przełącznik CaptivePortal – nie dopuszcza się rozwiązań z uwierzytelnieniem na zewnętrznym Captive Portal. |  |
|  |  | Wsparcie dla protokołu OpenFlow w wersji 1.0 oraz 1.3. |  |
| 26. | Wymagane opcje zarządzania | - możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegająca na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu oraz poprzez określony VLAN, - plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC), - urządzenie musi posiadać wbudowany port USB, pozwalający na podłączenie zewnętrznej pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych, - dedykowany port konsoli zgodny ze standardem RS-232, - dedykowany port Out-of-band management Ethernet RJ-45 lub możliwość emulacji takiego portu przez adapter RJ-45 podłączany do portu USB. - Obsługa skryptów BASH oraz Python - Możliwość zarządzania przełącznikiem przez Rest API – konieczność obsługi wszystkich funkcji przełącznika. |  |
| 27. |  | Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone: - pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim, - dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana. |  |
| 28. |  | Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. |  |
| 30. |  | Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia przedstawiciela producenta lub oficjalnego dystrybutora potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. |  |
| 31. |  | Przełącznik powinien być objęty co najmniej ograniczoną dożywotnią gwarancja producenta tj. gwarancją przez 5 lat od daty ogłoszenia przez producenta zaprzestania sprzedaży danego modelu urządzenia. Gwarancja realizowana jest przez zwrot zepsutego urządzenia do producenta, który w terminie nie dłuższym niż 10 dni przesyła przełącznik spełniający minimalne parametry techniczne wskazane w niniejszym dokumencie Dodatkowo: zamawiający wymaga, aby przełącznik posiadał 1-roczny serwis gwarancyjny na sprzęt. Wymiana uszkodzonego elementu w trybie 9x5xNBD, wraz z dostępem do najnowszych wersji oprogramowania. |  |

Szczegółowe wymagania dla przełącznika agregacyjnego typ 3

Wskazać typ/model ……………………………..

| Żądane przez Zamawiającego |  |  | Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania ogólne | Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack. |  |
| 2. | Wymagane parametry fizyczne | Wymagane parametry fizyczne - możliwość montażu w szafie 19” - dwa wewnętrzne redundantne zasilacze 230V AC typu hot-swap (nie dopuszcza się rozwiązania zewnętrznego). Każde urządzenie musi zostać dostarczone z 2 zasilaczami umożliwiające wymianę w trakcie pracy urządzenia (ang. Hot-swap). - port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash |  |
| 3. | Wentylacja | Minimum 4 wentylatory z przepływem powietrza przód-tył (od strony portów w kierunku zasilaczy) |  |
| 4. | Wymagana konfiguracja portów | Przełącznik musi posiadać minimum: - 48 portów 1/10/25 GE realizowanych z pomocą portów SFP28 - 8 portów 100G QSFP28 gdzie każdy z portów powinien umożliwić prace w trybach 40/100GigE oraz Quad-10/25GigE Wszystkie powyższe porty muszą być dostępne od frontu urządzenia. |  |
| 5. | Przełącznik | Przełącznik musi umożliwiać łączenie w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: - Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP - Do min. 6 jednostek w stosie - Magistrala statkująca o wydajności 400 Gb/s - Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie - Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree - Jeżeli realizacja funkcji łączenia w stosy wymaga dodatkowych interfejsów stackujących to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga ich dostarczenia. - Zamawiający dopuszcza, aby możliwość łączenia w stosy była realizowana za pomocą portów QSFP28. |  |
| 6. | Matryca przełączająca | Matryca przełączająca o wydajności min. 3,6 Tbps, wydajność przełączania przynajmniej 2000 Mpps. |  |
| 7. |  | Obsługa min 98 000 adresów MAC |  |
| 8. |  | Wbudowana pamięć RAM min. 16 GB |  |
| 9. |  | Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 16 GB |  |
| 10. |  | Obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ) |  |
| 11. |  | Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9 216 bajtów |  |
| 12. |  | Obsługa protokołu GVRP lub równoważny |  |
| 13. |  | Wsparcie dla protokołów: - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree - IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 128 instancji protokołu MSTP lub zastosowanie osobnej instancji STP dla każdego VLANu. - Ethernet Ring Protection version 2 - Obsługa Generic Routing Encapsulation (GRE) RFC 1701 – z minimalna obslugą 124 tuneli GRE. |  |
| 14. |  | Obsługa min. 128 000 tras dla routingu IPv4 |  |
| 15. |  | Obsługa min. 64 000 tras dla routingu IPv6 |  |
| 16. |  | Obsługa protokołów routingu: - OSPF – min 10 stref, 200 interfejsow, - OSPFv3– min 5 stref, 128 interfejsow,, - IS-IS, IS-ISv6, BGPv4, BGPv4+, RIP, RIPng, PIM-SM, PIM-DM. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagana jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach niniejszego postępowania |  |
| 17. |  | Obsługa minimum 64 instancji VRF z wsparciem następujących protokołów routingu: Static, IPv4, RIPv2, OSPFv2, BGP4 |  |
| 18. |  | Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED |  |
| 19. |  | Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server z minimalna obsługą 6400 urządzeń (number of leases) |  |
| 20. |  | Obsługa ruchu multicast: - IGMP v1, v2 i v3 - IGMP Snooping v1, v2 i v3 |  |
| 21. |  | Obsługa SPB Shortest Path Bridging IEEE 802.1aq z funkcjonalnościami: - Minimalna ilość I-SID 8K - Minimalna ilość VLAN per I-SID 4K |  |
| 22. | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: - autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL - Możliwość uwierzytelnia użytkowników przez wbudowany w przełącznik CaptivePortal – nie dopuszcza się rozwiązań z uwierzytelnieniem na zewnętrznym Captive Portal. - możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP - obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, voice VLAN oraz private VLAN (lub równoważny), |  |
| 23. |  | Implementacja co najmniej 4 kolejek sprzętowych QoS na każdym porcie wyjściowym z możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach: - klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy adres MAC, docelowy adres MAC, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, źródłowy port TCP, docelowy port TCP |  |
| 24. | Wymagane opcje zarządzania | - możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegająca na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu oraz poprzez określony VLAN, - plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC), - urządzenie musi posiadać wbudowany port USB, pozwalający na podłączenie zewnętrznej pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych, - dedykowany port konsoli zgodny ze standardem RS-232, - dedykowany port Out-of-band management Ethernet RJ-45 lub możliwość emulacji takiego portu przez adapter RJ-45 podłączany do portu USB. - Obsługa skryptów BASH oraz Python - Możliwość zarządzania przełącznikiem przez Rest API – konieczność obsługi wszystkich funkcji przełącznika. |  |
| 25. |  | Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone: - pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim, - dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana. |  |
| 26. |  | Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. |  |
| 27. |  | Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia przedstawiciela producenta lub oficjalnego dystrybutora potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. |  |
| 28. |  | Przełącznik powinien być objęty co najmniej ograniczoną dożywotnią gwarancja producenta tj. gwarancją przez 5 lat od daty ogłoszenia przez producenta zaprzestania sprzedaży danego modelu urządzenia. Gwarancja realizowana jest przez zwrot zepsutego urządzenia do producenta, który w terminie nie dłuższym niż 10 dni przesyła przełącznik spełniający minimalne parametry techniczne wskazane w niniejszym dokumencie Dodatkowo: zamawiający wymaga, aby przełącznik posiadał 1-roczny serwis gwarancyjny na sprzęt. Wymiana uszkodzonego elementu w trybie 9x5xNBD, wraz z dostępem do najnowszych wersji oprogramowania. |  |

Szczegółowe wymagania dla oprogramowania zarządzającego

Architektura i zarządzanie

| Żądane przez Zamawiającego | Oferowane |
| --- | --- |
| - Dedykowane oprogramowanie służące do zarządzania i monitorowania pracy przełącznikami wymienionymi w SWZ - Należy zapewnić licencję na obsługę min. 40 aktywnych urządzeń sieciowych (przełączniki) - System Zarządzania i Monitoringu musi być tego samego producenta co urządzania LAN i musi być uruchomiony jako jedno oprogramowanie. - Oprogramowanie musi mieć możliwość instalacji w środowisku wirtualnym Vmware, Hyper-V i KVM - Obsługa musi być możliwa poprzez interfejs graficzny z wykorzystaniem przeglądarki WWW - Oprogramowanie musi pracować w trybie przeglądarkowym pozwalając administratorowi na dostęp z dowolnego miejsca w sieci (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień), - Funkcja definiowania poziomu dostępu dla administratorów (wymagana jest możliwość profilowania kont administratorskich a użytkownikami Active Directory) z przypisanymi: - Rolami - Segmentami sieci, do których uzyskuje się dostęp - Oprogramowanie musi umożliwiać zbieranie statystyk w wykorzystaniem SNMP; - Zarządzenie konfiguracją urządzeń, tworzenie backupów oraz grupowe implementowanie konfiguracji przechowywanych w systemie zarządzania. - Możliwość podglądu obecnej aktywnej konfiguracji z konfiguracją aktywną w zadanym historycznym momencie z podglądem elementów: dodanych, usuniętych, zmienionych względem danych konfiguracji. - Możliwość wysyłania alarmów mailem i SMS'em w przypadku wystąpienia zdarzeń określonych jako krytyczne tzw. SNMP Responder - Generowanie raportów w oparciu o szablony z możliwością dostosowywania ich do potrzeb klienta - Lokalizowanie użytkowników w intfrastrukturze sieciowej tj. miejsce podłączenia switch/port oraz informacje nt. usługi L2 tj: VLAN, usługa SPB, VxLAN, GRE Tunel. Weryfikowanie lokalizacji po adresie nazwie sieciowej użytkownika, IP oraz MAC - Oprogramowanie musi posiadać narzędzia do automatycznego wykrywania urządzeń sieciowych instalowanych w sieci wraz z ich automatyczna konfiguracja. tj. Autoprovisioning. Nie dopuszcza się systemów NMS które wymagają fizycznego dostępu administratorów do przekazania przełącznikowi konfiguracji inicjalnej. - Oprogramowanie musi umożliwiać aktualizację oprogramowania w urządzeniach sieciowych w tym aktualizacje typu ISSU In-Service Software Upgrade - Oprogramowanie musi posiadać narzędzia pozwalające na: - graficzną prezentację topologii sieci, w tym również graficzną, prezentację/budowę serwerowni lub dowolnego węzła sieciowego - konfigurację i monitoring sieci VLAN, - lokalizację oraz uzyskanie informacji o aktywności urządzeń w sieci, - Obrazowanie sieci w postaci mapki w tym lokalizacją urządzeń za pomocą Google Maps wraz z wyróżnianiem kolorami występujących alarmów na danych urządzeniach - Oprogramowanie musi umożliwiać zbieranie informacji o nieprawidłowych parametrach pracy zainstalowanego sprzętu wraz z możliwością generowania alertów o błędach czy przekroczeniu założonych parametrów (środowiskowych, wydajnościowych, dotyczących bezpieczeństwa), w tym wykrywanie anomalii ruchu na portach przełącznika min. wykrywanie ataków DoS oraz port scanning - Zarządzenia mechanizmami QoS w tym monitorowanie parametrów SLA w szczególności funkcja monitorowania jakości oraz ilości połączeń SIP - Konfiguracja list dostępu (ACL) na zarządzanych urządzeniach - Dla wszystkich obsługiwanych standardowo urządzeń musi być dostępnie nie tylko monitorowanie ale również zarządzanie, czyli możliwość modyfikacji konfiguracji urządzeń, które powinno odbywać się za pomocą: - Autoprovisioningu urządzeń – czyli urządzenie podpięte do sieci bez konfiguracji powinno zgłosić się do oprogramowania do zarzadzania siecią o dedykowaną dla urządzenia konfiguracje - Konfiguracja za pomocą Web GUI min. VLAN, IP Interfejsy, QoS, ACL - CLI Scripting – czyli możliwość przygotowania zbiorowej konfiguracji dla przełączników wraz ze zmiennymi w zależności modelu urządzenia - Oprogramowanie musi umożliwiać Zarządzanie dostępem użytkowników z wykorzystaniem 802.1x w tym musi posiadać wewnętrzny serwer uwierzytelniający, pozwalający na integracje z usługami Active Directory - Licencje oprogramowania muszą umożliwiać integracja z Active Directory/LDAP w tym profilowanie użytkowników poprzez atrybuty AD/LDAP minimalnie: - Profilowanie użytkownika łączącego się do sieci bezprzewodowej z zależności od przypisania użytkownika do grupy AD/LDAP - Profilowanie użytkownika łączącego się do sieci bezprzewodowej z zależności od posiadanego systemu operacyjnego. - Poprzez profilowanie rozumiane jest: - przypisanie urządzeń użytkownika do zdefiniowanego VLAN - nadanie urządzeniom polityk QoS - nadanie urządzeniom dostępu lub uniemożliwienie dostępu do konkretnych segmentów sieci (ACL L2/L3/L4 oraz L7 – warstwa aplikacyjna) - Samodzielna rejestracja klientów gościnnych w oparciu o: - Adres e-mail - Numer telefonu ( wiadomość SMS) - Dostęp sponsorowany (gość musi podać adres e-mail pracownika, na który jest wysłana prośba o autoryzację dostępu poprzez kliknięcie w znajdujący się w wiadomości link) - Logowanie w oparciu o portale społecznościowe min. Google, Facebook - Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie posiadało 5-letni serwis tj. dostęp do najnowszych wersji oprogramowania, realizacja zgłoszeń serwisowych, pomoc w konfiguracji oraz analizie błędów. Szczegółowe wymagania dla modułów optycznych - Moduł optyczny 10Gb SFP+ wielodomowy, kompatybilny z dostarczonymi urządzeniami – 44 sztuki - Moduł optyczny 10 Gb SFP+ Copper Transceiver (ze złączem RJ45) kompatybilny z dostarczonymi urządzeniami– 10 sztuk - Moduł optyczny SFP RJ45 1000 BASE-T, kompatybilny z dostarczonymi urządzeniami– 20 sztuk |  |

Szczegółowe wymagania dla usługi wdrożenia.

| Wymagane | Oferowane |
| --- | --- |
| Wraz z dostarczonymi urządzeniami i oprogramowaniem należy przeprowadzić wdrożenie w zakresie: - Uruchomienie przełączników w najnowszej zalecanej wersji firmware. - Konfiguracja połączeń pomiędzy przełącznikami oraz stosy. - Instalacja i konfiguracja systemu zarządzania oraz kontroli dostępu - protokół 802.1x dla przełączników w lokalizacji Warszawa oraz Toruń (pomiędzy lokalizacjami jest zestawiony VPN). - Konfigurację polityk dostępowych. Zamawiający informuje, że montaż urządzeń może być przeprowadzony przez Zamawiającego. Jednocześnie, jeśli wdrożenie będzie wymagało przerw w pracy Zamawiającego to Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji go w godzinach od 17:00 lub weekendy. Po wykonaniu wdrożenia należy przeprowadzić jednodniowy warsztat na wdrożonej infrastrukturze z konfiguracji i administracji dostarczonego systemu. |  |

Wartość zamówienia brutto ………………………….. EUR

W tym VAT w wysokości ……………%

Termin wykonania zamówienia: …………………. Od daty podpisania umowy

Gwarancja ………………………….. miesięcy

Załącznik nr 2 do SWZ

Wykonawca:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………….

…………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp) DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o	udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa przełączników sieciowych KZP/05/2022 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 7 ust.1  Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa.

.

…………….……. (miejscowość), dnia	r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania

na podstawie art. …..	ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp) lub 109 ustawy. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia	r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie  informacje podane w powyższych oświadczeniach  są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia	r.

…………………………………………

(podpis)